背景：为提高agent，长上下文多轮对话，长记忆存储等应用可用性，KVCache商业部署已逐步下沉到SSD。当前KVCache读写最小粒度为block，最新研究显示decode阶段使用token粒度访问KVCache可以提高推理准确率，减少HBM占用，提升QPS。

1/性能挑战：decode逐层计算对KVCache访问有极致低延时的需求。为降低CPU引入的性能波动，KVCache访问请求需要从XPU发起，由存储侧DPU/SSU等硬件进行访问加速；为掩盖和降低介质延时，KVCache数据结合层间与token间预取策略加速，通过网卡直通XPU降低延时。

2/开销挑战：但token粒度访问对推理系统提出更高IOPS需求，XPU算力开销更高，降低XPU推理效率；同时token粒度与SSD page的差异，会导致8x以上读放大，降低SSD读效率。

3/兼容性挑战：当前推理采用层次化缓存兼顾性能与成本，HBM，DRAM，SSD和HBF具有不同的存储格式，包括数组，块，文件或对象。需要为客户端提供统一的KVCache语义接口，为服务端提供高兼容的解析与适配能力。

关键技术：

- 轻量化

- 高效硬化

  - 1

遗留问题：

- 是否有必要做token级的加载

  - 场景：decode逐层加载

  - 约束：短时间内

技术挑战：

- 数据locality。热数据存储中HBM，温数据中DRAM，冷数据在XPU发起get请求需要有元数据，但受限于HBM，token级全量元数据开销巨大（量化）

- 0拷贝：稀疏token计算需要先gather，内存/SSD多对多到达HBM/L2 SRAM？

数据流：

- prefill阶段：token级管理，block级传输。XPU框架发起kvof put（Key list，sgl，destIP），XPU通知CPU。

  - 遗留：数据传输到热缓存是否需要在冷存储SSD中存储副本？

- decode阶段

  - pd连续

    - 逐层加载：

    - 新token存储：

  - pd不连续，decode冷数据：token粒度为主？

  - pd不连续，decode加载全量数据：block与token混合

- 副本阶段

接口：

- 由框架

汇总对比

| 场景 | 冷 token 数 | 命中 blocks | 平均 token/block | IOPS 缩减 | 带宽浪费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精确检索 | 1700 | ~690 | 2.46 | 59% | 85% |
| 摘要生成 | 1700 | ~800 | 2.13 | 53% | 87% |
| 多文档 QA | 1700 | ~655 | 2.60 | 61% | 84% |
| 代码补全 | 1700 | ~560 | 3.04 | 67% | 81% |
| 多轮对话 | 1700 | ~630 | 2.70 | 63% | 83% |
| 完全随机(最差) | 1700 | ~1538 | 1.11 | 9.5% | 93% |