KVoF v0.3 设计规格

KVCache over Fabric — Token 级 KV Cache 读写协议

版本：v0.3    日期：2026-04-13    状态：设计评审中

目  录

第 1 章  稀疏 Token 与 SSD 读取必要性

1.1 背景与动机  1.2 关键研究数据  1.3 Token 重要性分类  1.4 IOPS 压力分析

第 2 章  Block 内 Token 聚合概率分析

2.1 问题定义  2.2 参数定义  2.3 期望读取 page 数  2.4 数值计算  2.5 实际分布  2.6 设计影响

第 3 章  系统概述

3.1 节点模型与整体架构  3.2 软件三层模型  3.3 部署模式  3.4 框架调用模式  3.5 三大设计原则

第 4 章  软件层次架构

4.1 四层架构总览  4.2 模块依赖关系  4.3 层间接口定义

第 5 章  软件实现设计

5.1 L0 KV 语义层  5.2 L1 元数据层  5.3 L2 存储 I/O 层  5.4 L3 网络传输层  5.5 文件映射

第 6 章  命令格式（64B SQE + 16B CQE）

6.1 SQE 帧结构  6.2 PUT 语义  6.3 GET 语义  6.4 16B CQE 格式

第 7 章  客户端设计

7.1 XPU doorbell 模型  7.2 CPU 客户端  7.3 批量 SQE 提交  7.4 CQE 轮询与完成通知

第 8 章  多路径通信库（MTL）

8.1 定位与职责  8.2 统一接口  8.3 各后端特性  8.4 路径选择与故障切换

第 9 章  存储方案

9.1 ZNS 方案  9.2 标准 NVMe 方案  9.3 当代 vs XL-Flash  9.4 Block 追加写布局

第 10 章  元数据管理

10.1 元数据结构  10.2 Cuckoo Hash  10.3 两级架构  10.4 DRAM KVCache  10.5 GC 一致性

第 11 章  控制面设计（NoF 参考）

11.1 数据面/控制面分离  11.2 消息类型  11.3 连接建立  11.4 Namespace 隔离  11.5 Discovery

第 12 章  关键路径延迟

12.1 DRAM 命中  12.2 SSD DRAM 命中  12.3 NAND 读  12.4 PUT 路径  12.5 全景对比

第 13 章  开发路径

阶段1 协议验证  阶段2 性能优化  阶段3 全链路硬化

第 14 章  实施例（硬件配置参考）

典型企业部署配置与元数据容量参考

# 1  稀疏 Token 与 SSD 读取必要性

## 1.1  背景与动机

长文本推理（≥32K token）中，单请求 KV cache 体积可达数十 GB，远超单卡 HBM 容量。稀疏 Attention 研究证明每个 decoding step 实际依赖的 token 仅占总量的 2-20%，其余可安全卸载到 SSD：

相比全量 HBM：相同硬件支持更长上下文或更高并发

相比丢弃策略（StreamingLLM）：保留随机检索能力，不损失长程依赖

SSD 成为 KVCache 必要存储层，而非备用层

## 1.2  关键研究量化数据

| 论文 | 年份 | 方法 | HBM 保留 | SSD 卸载 | 准确率影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 2023 | Attention Sink + Heavy Hitter | 20% | ~80% | PPL ↓ <0.1% |
| ScissorHands | 2023 | 历史重要度判断关键 token | 5-10% | ~90-95% | 接近无损 |
| SnapKV | 2024 | 观测窗口 top-k，压缩至 1-4% | 1-4% | ~96-99% | 长文本无显著下降 |
| PyramidKV | 2024 | 逐层金字塔分配 | 5-20%（层依赖） | ~80-95% | 优于均匀压缩 |
| Quest | 2024 | Page 级 top-k，每 step 取前 2% | ~2% per step | ~98% | 近似全量效果 |
| MagicPIG | 2024 | LSH 随机采样近似 attention | 5-10% | ~90-95% | Latency 降 2-5× |
| InfLLM | 2024 | 流式 SSD 存储 | 10-20% | ~80-90% | 128K+ 等效全量 |

## 1.3  SSD IOPS 压力分析

以 DeepSeek-V3（61 层，1024B/token/layer，block=64 token），128K token 上下文为基准：

| 指标 | 数值 | 推导 |
| --- | --- | --- |
| 单 block KV 大小 | 3.9 MB | 64 × 61 × 1024B |
| 每 step 召回 token | 6400-12800 | 128K × 5-10% |
| 需读 block 数/step | 100-200 | 召回 token ÷ 64 |
| bitmap gather 读放大 | 1-4× | 同 page token 合并 |
| 单请求持续 IOPS | 2K-40K | × decoding 频率 |

bitmap gather 将单 token 级 IOPS 聚合为 block 级读取，降低读放大 16-64×。

# 2  系统概述

## 2.1  节点模型

| 节点类型 | 硬件组成 | KVoF 角色 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点 | GPU/NPU (HBM) + CPU + DRAM | KVoF Client（XPU 或 CPU） |
| 存储节点 | CPU + DRAM + NVMe SSD + SmartNIC | KVoF Server（CPU）；SmartNIC 持有 L1 元数据缓存 |

## 2.2  系统架构图

┌───────────────────────────────┐          ┌───────────────────────────────────────────┐
│          计算节点               │          │              存储节点                        │
│                                │          │                                             │
│  ┌──────────┐  ┌────────────┐  │  RoCE/   │  ┌──────────────┐  ┌────────────────────┐  │
│  │  XPU     │  │  KVoF      │  │◄──UB──►  │  │  SmartNIC    │  │   CPU / DRAM       │  │
│  │  (HBM)   │  │  Client    │  │          │  │  L1 SRAM     │  │   全量元数据 2.1GB  │  │
│  └──────────┘  └────────────┘  │          │  │  ~10MB       │  │   DRAM KVCache 缓存 │  │
│                                │          │  └──────┬───────┘  └────────────────────┘  │
└───────────────────────────────┘          │         │ PCIe                               │
                                           │  ┌──────▼─────────────────────────────────┐ │
                                           │  │  NVMe SSD（ZNS 或标准 NVMe）             │ │
                                           │  │  当代 NAND 100-200μs / XL-Flash ~10μs   │ │
                                           │  └────────────────────────────────────────┘ │
                                           └───────────────────────────────────────────┘

## 2.3  软件三层模型

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  KV 语义层    KVoF_put / KVoF_get   block/token 粒度            │
│              bitmap gather 构造   与推理框架 KV manager 对接     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  传输适配层   统一接口屏蔽 UB / RDMA / PCIe 传输差异              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  传输层       UB          RoCE          PCIe                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.4  两种部署模式

| 模式 | 路径 | 特点 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| A — 全链路 KVoF（目标） | XPU → RDMA/UB → SmartNIC → SSD | CPU 退出热路径；延迟最低 | 生产部署 |
| B — 本地 CPU Server（开发先行） | XPU → socket → CPU Server → 本地 NVMe | 不依赖 SmartNIC/ZNS；便于调试 | 协议语义验证 |

# 3  命令格式（64B SQE + 16B CQE）

## 3.1  64B SQE 帧结构

Byte  0        1        2-3      4-7      8-23     24-39    40-47    48-63
       ┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
       │ opcode │ flags  │  CID   │  NSID  │  DPTR  │  KEY   │ bitmap │  rsv   │
       │  (1B)  │  (1B)  │  (2B)  │  (4B)  │ (16B)  │ (16B)  │  (8B)  │ (16B)  │
       └────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

| 字段 | 大小 | PUT 语义 | GET 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | 1B | 0x01 = PUT | 0x02 = GET |
| flags | 1B | bit0:compress; bit1:sync(等落盘) | bit0:block_mode(=1读全block) |
| CID | 2B | 命令 ID，匹配 CQE.CID | 同左 |
| NSID | 4B | 绑定推理请求会话 | 同左 |
| DPTR | 16B | VA+Rkey+len；服务器 RDMA Read 拉数据 | VA+Rkey+len；服务器 RDMA Write 推数据 |
| KEY | 16B | Block 级哈希标识符（opaque） | 同左 |
| bitmap | 8B | Layer bitmap：bit_i=1 写第 i 层 | Token bitmap：bit_i=1 读第 i 个 token |
| rsv | 16B | 保留（硬化扩展预留） | 同左 |

## 3.2  两个 opcode 的语义

PUT — 仅支持 block 级写入

最小写入粒度：一个 block（默认 64 token × 全层 = 3.9MB）

追加写 or in-place 写由服务器本地决定，客户端无感知

ZNS 模式：Zone Append，SSD 返回实际 PBA

标准 NVMe 模式：顺序写 Log-Structured Active Segment

GET — 支持 token gather 和 block 全读两种模式

token gather（默认）：bitmap 指定哪些 token；服务器过滤后返回

block 全读（flags.block_mode=1）：读整个 block，顺序 I/O 最优

## 3.3  16B CQE 格式

| 字段 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | 4B | 0=成功；非零=错误码 |
| latency_us | 3B | 服务端处理延迟（μs），用于 SLO 监控 |
| tier | 1B | 0=DRAM hot / 1=SSD NVMe / 2=SSD NAND |
| CID | 2B | 对应 SQE 的命令 ID |
| status | 2B | 扩展状态（重试建议等） |
| rsv | 4B | 保留 |

设计依据：假设 all-or-nothing，无 partial failure，无需 bitmap_result；与 NVMe-oF 标准 CQE（16B）对齐，新增 tier 字段供推理框架调优。

# 4  Block 内 Token 聚合概率分析

## 4.1  问题定义

KVoF GET 以 block（64 token）为寻址单位，bitmap 指定需要的 token 子集。服务器需将 bitmap 映射为 SSD page 读取列表。关键问题：同一 block 内被选中的多个 token 落在同一 SSD page 的概率有多高？

## 4.2  期望读取 page 数（理论）

设 block 内均匀随机选取 k 个 token，每 page 覆盖 P 个 token（共 n=64/P 个 page）：

E[pages_read] = n × [1 - ((64-P)/64)^k]        读放大 = E[pages_read] / ⌈k/P⌉

## 4.3  数值对比（page_size = 16KB，P=16 token/page）

| k（选中 token 数） | 理想 page 数 | 期望 page 数 | 读放大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.0 | 1.0× |
| 4 | 1 | 3.12 | 3.1× |
| 8 | 1-2 | 3.77 | 2.4× |
| 16 | 1-4 | 3.97 | 2.0× |
| 32 | 2-4 | 4.0 | 1.6× |
| 64 | 4 | 4.0 | 1.0× |

## 4.4  实际场景与设计建议

稀疏 attention 的 Heavy Hitter 往往具有局部聚集性，实际读放大 1.0-1.5×，优于均匀随机理论值

Quest/MagicPIG 以 page 为召回粒度时，读放大恒等于 1×，KVoF bitmap 兼容此模式

实际读放大通常在 1-3×，相比无聚合可降低 IOPS 16-64×

服务器实现应将 bitmap 转换为 page list 后合并相邻 page，减少 NVMe 命令数

# 5  元数据管理

## 5.1  元数据结构

每 block 对应一条 32B Cuckoo hash 表项：
  KEY(16B) → base_PA(8B) + flags(8B)

  layer_i 地址 = base_PA + i × 64KB（固定 stride，61 层只需一个表项）

  flags 字段：
    bit[0]  ZNS flag（1=PBA直接可用，0=经 FTL LBA→PBA）
    bit[1]  dirty（已修改未落盘）
    bit[2]  dram_cached（数据同时在服务器 DRAM KVCache 中）
    bit[63:8] generation counter（GC 一致性）

## 5.2  两级元数据架构

NIC ASIC
       ┌──────────────────────────────────┐
       │  L1：片上 SRAM (~10MB)            │  ~320K entry  延迟 ~5-10ns
       │  Cuckoo hash（两路并行读）         │  命中率目标 >80%
       │  LRU 驱逐                         │
       └──────────────┬───────────────────┘
                      │ PCIe DMA（L1 miss）~300ns
       ┌──────────────▼───────────────────┐
       │  L2：存储服务器 DRAM              │  全量元数据 ~2.1GB
       │  Cuckoo hash 完整副本             │  延迟 ~300ns
       └──────────────┬───────────────────┘
                      │ L2 miss → KEY_NOT_FOUND

## 5.3  服务器 DRAM KVCache 数据缓存

服务器 DRAM 在存放元数据（~2.1GB）之外，剩余容量作为 KVCache 数据热缓存：

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| PUT write-through | SSD 落盘完成后，同步写 DRAM 缓存，置 flags.dram_cached=1 |
| GET 优先命中 DRAM | dram_cached=1 → DRAM 直接返回（~4μs），跳过 SSD I/O |
| LRU 驱逐 | DRAM 满时按 LRU 驱逐；block 已在 SSD，直接释放内存 |
| 一致性 | SSD 落盘后才置 dram_cached；GC 期间随 PA 更新同步清零 |

## 5.4  GC 一致性（标准 NVMe 方案）

CPU 接管 GC，低负载窗口触发，避开推理关键路径：

① 监控 Segment 占用率 < 30% 且系统负载 < 阈值 → 触发 GC
② CPU → NIC：冻结 Seg_X，新写入转到新 Active Seg
③ CPU 枚举 Seg_X 内所有 valid block
④ CPU → SSD：Read valid blocks → Write to Active Seg
⑤ CPU → NIC：批量原子更新 Cuckoo hash（KEY → new_LBA + 新 gen）
⑥ CPU → SSD：DSM Deallocate 回收 Seg_X
⑦ CPU → NIC：解冻，Seg_X 重新纳入分配池

Generation Counter：每条 hash entry 携带 gen，RCU 风格更新，无锁无停机

# 6  存储方案

## 6.1  ZNS 方案（推荐）

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 地址模型 | KEY → PBA（直接映射，无二级查找） |
| 写入方式 | Zone Append，SSD 返回实际 PBA |
| GC | Zone Reset，CPU 触发，完全可控，无内部搬移 |
| SSD DRAM | 全部用于读 buffer（无 FTL L2P 表开销） |
| 延迟抖动 | 几乎消除 |

## 6.2  标准 NVMe 方案（兼容）

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 地址模型 | KEY → LBA（NIC 持有）+ LBA → PBA（SSD FTL 内部） |
| 写入方式 | 顺序写 Log-Structured Active Segment |
| GC | CPU 接管 Segment 搬移，低负载窗口触发 |
| SSD DRAM | FTL L2P 表（~4GB @16KB page）+ 读 buffer |
| 兼容性 | 标准 NVMe SSD，无需定制固件 |

## 6.3  当代 vs 下一代 SSD 对比

| 特性 | 当代 NAND（TLC/QLC） | 下一代 XL-Flash |
| --- | --- | --- |
| 读延迟 | 100-200μs | ~10μs |
| 写延迟 | 200-500μs | ~20-50μs |
| IOPS（4KB） | 500K-1M | 2M+ |
| 介质类型 | 3D NAND TLC/QLC | XL-Flash（SLC 结构，存储级内存） |
| 代表产品 | Samsung PM9A3, Kioxia CD8 | Kioxia XL-Flash, Samsung Z-NAND |
| DRAM KVCache 收益 | 关键优化（35×差距） | 辅助优化（3-4×差距） |
| 适用场景 | 当前部署，成本优先 | 追求 P99 < 30μs 的推理服务 |

# 7  软件层次架构

## 7.1  四层架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  L0 · KV 语义层                                                       │
│  KVoF_put/get 接口  64B SQE 构造与解析  bitmap 语义  会话管理           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  L1 · 元数据管理层                                                     │
│  Cuckoo hash 查找/插入  NIC L1 SRAM + 服务器 DRAM L2  GC 协调          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  L2 · 存储 I/O 层                                                     │
│  NVMe 命令下发  ZNS zone 管理  DRAM KVCache  bitmap→page 转换+过滤      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  L3 · 网络传输层                                                       │
│  RDMA Write/Read  PCIe P2P 零拷贝  16B CQE 回传                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 7.2  模块依赖关系

推理框架（vLLM / SGLang）
                  │ kvof_put / kvof_get / kvof_poll
                  ▼
      ┌───────────────────────┐
      │      L0 KV 语义层      │
      │  session_mgr           │
      │  sqe_builder           │
      │  cqe_dispatcher        │
      └────────┬──────────────┘
               │
     ┌─────────┼──────────┐
     ▼         ▼          ▼
┌──────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────┐
│L1 元数据  │ │L2 存储 I/O          │ │L3 网络传输  │
│          │ │                    │ │            │
│cuckoo    │ │dram_cache_mgr ◄──┐ │ │rdma_trans  │
│nic_l1    │ │nvme_driver        │ │ │p2p_dma     │
│dram_l2   │ │zone_mgr           │ │ │cqe_sender  │
│gen_cnt   │ │gc_engine  ────────┘ │ │            │
└──────────┘ │page_gather          │ └────────────┘
             └────────────────────┘
flags.dram_cached 指示 L2 路由：DRAM(~4μs) or SSD(~10-200μs)

## 7.3  层间核心接口

/* L0 对外 */
kvof_session_t* kvof_session_open(nsid, transport_config);
int  kvof_put(session, key[16], layer_bitmap, dptr, len);
int  kvof_get(session, key[16], token_bitmap, dptr, len);
int  kvof_poll(session, cqe_buf, max);

/* L1 元数据 */
int  meta_lookup(key, *base_pa, *flags);
int  meta_insert(key, base_pa, flags);
int  meta_batch_update(entries[], count, new_gen);   // GC

/* L2 存储 I/O */
int  io_write_block(pa, data, len, cb);
int  io_read_pages(base_pa, page_list[], n, bitmap, cb);
int  io_zone_reset(zone_id, cb);                     // ZNS GC

/* L3 传输 */
int  transport_rdma_write(dptr, src, len, cb);       // GET 回传
int  transport_rdma_read(dptr, dst, len, cb);        // PUT 接收

# 8  关键路径延迟

## 8.1  GET 三条路径对比

| GET 路径 | 触发条件 | 当代 NAND | 下一代 XL-Flash | CQE tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 DRAM 命中 | flags.dram_cached=1 | ~4-5μs | ~4-5μs（不变） | 0 (DRAM) |
| SSD 内部 DRAM 命中 | dram_cached=0，SSD cache hit | ~110μs | ~12-15μs | 1 (SSD NVMe) |
| NAND/XL-Flash 读 | dram_cached=0，SSD cache miss | ~115-215μs | ~15-20μs | 2 (SSD NAND) |

## 8.2  PUT 路径（ZNS）

SQE 到达服务器                    ~1μs
L3 RDMA Read + 数据传输（3.9MB @25GB/s）  ~158μs
L2 Zone Append（NAND 写）           当代：200-500μs  /  XL-Flash：20-50μs
DRAM write-through（异步）          ~200ns
L1 meta_insert（含 dram_cached）     ~10ns
16B CQE 发送                        ~1μs
──────────────────────────────────────────────────
合计（当代 NAND）                    ~360-660μs
合计（XL-Flash）                     ~180-210μs

## 8.3  下一代 SSD 的架构意义

XL-Flash 读延迟（~10μs）使 SSD miss 路径与 DRAM 命中路径（~4μs）差距从 35× 压缩至 3-4×。协议层设计不变（tier 字段和 flags.dram_cached 机制保持兼容）；实现层可根据介质代际动态调整 DRAM 缓存容量策略。

# 9  开发路径（三阶段）

| 阶段 | L0 | L1 | L2 | L3 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 协议验证 | 自研 KVoF SDK | in-process Cuckoo hash | io_uring + kernel nvme | libibverbs / loopback | 验证 PUT/GET 语义；端到端延迟基线 |
| 阶段 2 性能优化 | 自研 SDK | NIC SRAM 硬化 | 用户态 NVMe（poll-mode）+ ZNS | libibverbs + PCIe P2P 验证 | IOPS >100K；消除内核态开销 |
| 阶段 3 全链路硬化 | SmartNIC ASIC offload | NIC L1 + DRAM L2 自动 fallback | SPDK + ZNS | PCIe P2P + UB | CPU 退出热路径；推理框架集成；SLO 验证 |

开发路径：先实现模式 B（本地 CPU Server）验证协议语义，再扩展为模式 A（全链路 SmartNIC）。

# 10  客户端批量提交与完成通知

## 10.1  批量 SQE 提交（Batch Doorbell）

SQ ring 天然支持批量提交：客户端写入多条 SQE 后，一次 MMIO doorbell write 触发 NIC DMA burst 取回所有挂起命令。

| 触发条件 | 说明 |
| --- | --- |
| N 条 SQE 积累（如 N=8-32） | 固定批大小，平衡延迟与吞吐 |
| 超时触发（如 2μs） | 防止小批量等待过久 |
| prefill 完成 | 一次性提交全部 block PUT（典型 2000 条） |
| decoding step 结束 | 批量提交本 step 的所有 GET（典型 100-200 条） |

int kvof_submit_batch(session, sqes[], count) {
    for i in 0..count:
        sq.entries[sq.head % depth] = sqes[i]   // 写 SQE 到 ring slot
        sq.head++
    *sq.doorbell = sq.head   // 一次 MMIO write，NIC DMA fetch 全部挂起 SQE
}

性能收益：单条 doorbell ~0.5-1μs/cmd；批量 N=16 均摊为 ~0.03μs/cmd（降低 16×）。

## 10.2  CQE 轮询路径

CQ ring 与 SQ ring 对称，NIC 写 CQE → 原子递增 tail；客户端检查 head != tail → 读 CQE → 递增 head。三种完成通知场景：

| 场景 | 通知方式 | 延迟 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU client | CPU 线程 poll-mode 轮询 CQ ring | <1μs | 开发期 |
| XPU + CPU proxy | 专用 CPU 线程 poll，完成后写 XPU HBM 信号量 | 1-5μs | 当前 XPU 主路径 |
| XPU native PCIe | XPU kernel 直接 PCIe 读 CQ ring（需 XPU 支持） | <1μs | 硬化目标 |

## 10.3  XPU → NIC Doorbell 路径

| 模式 | 路径 | 要求 | 延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 代理提交 | XPU HBM 暂存 → 通知 CPU → CPU 写 SQ + MMIO doorbell | 无特殊 | 5-10μs |
| XPU MMIO 直写 | XPU 直接 PCIe MMIO write SQ slot + doorbell | NIC MMIO BAR 映射到 XPU 地址空间 | <2μs（硬化目标） |

# 11  多路径通信库（MTL）

## 11.1  定位

多路径通信库（Multi-path Transport Library，MTL）位于 KVoF L0 语义层与物理网络之间，屏蔽 UB / RoCE / PCIe P2P / TCP 差异，提供统一异步收发接口。

KVoF L0 KV 语义层
    transport_rdma_write() / transport_rdma_read() / transport_poll()
──────────────────────────────────────────────────────
        多路径通信库（MTL）
  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────┐
  │ UB 后端  │ │ RoCE 后端 │ │ PCIe P2P 后端│ │TCP 后端 │
  └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └─────────┘
  路径选择：优先级 PCIe P2P > UB > RoCE > TCP
  故障切换：后端失联时自动降级至次优路径

## 11.2  各后端特性

| 后端 | 零拷贝 | CPU 参与 | 典型延迟 | 开发状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCIe P2P（DMA-BUF） | 是 | 无 | <1μs | 硬化阶段 |
| UB（Ultra Blue） | 是 | 无 | 1-2μs | 硬化阶段 |
| RoCE（libibverbs） | 是 | 无 | 1-3μs | 阶段2可用 |
| TCP/Socket | 否 | 有 | 10-100μs | 阶段1 fallback |

本章为框架设计，当前阶段1以 libibverbs（RoCE）为单一后端；多路径切换和 UB/PCIe P2P 后端在阶段2-3实现。接口定义已锁定，后端实现不影响 L0 层。

# 12  控制面设计（NoF 参考）

## 12.1  数据面 / 控制面分离

| 平面 | 通道 | 处理方 | 延迟容忍 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据面 | Data QP（高性能 RDMA QP） | SmartNIC（目标） | <1μs | 64B SQE + 16B CQE；RDMA Write/Read |
| 控制面 | Admin QP（独立 RC QP） | CPU | <10ms | 连接建立/拆除；Namespace 管理；心跳；GC 通知 |

类比 NVMe-oF：I/O Queue（数据面）+ Admin Queue（控制面）。Admin QP 故障不影响 Data QP 存量请求。

## 12.2  控制消息类型

| 消息 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CONNECT_REQ / RESP | Client↔Server | 建立会话，协商 QP depth、MR、NSID |
| NAMESPACE_CREATE / DESTROY | Admin→Server | 创建/销毁命名空间（推理请求隔离） |
| HEARTBEAT / KEEPALIVE | 双向 | 检测链路存活，超时触发重连 |
| RATE_LIMIT_SET | Admin→Server | NSID 级别 IOPS/带宽限制 |
| GC_NOTIFY | Server→Client | GC 开始/结束通知（影响写路径） |
| DISCOVER | Client→Discovery | 查询可用存储节点列表、NSID 范围、负载 |

## 12.3  Namespace 隔离

NSID（4B）是 KVoF 多租户隔离的基本单位，类比 NVMe Namespace。每个 NSID 独立拥有：

元数据分区（Cuckoo hash 子表）

SSD Zone / Segment 分配池

DRAM KVCache 配额

I/O QoS 限制（IOPS / 带宽）

独立 GC 触发策略

## 12.4  设计目标总结（三大支柱）

| 支柱 | 关键机制 | 体现 |
| --- | --- | --- |
| 轻量化 | 64B SQE + 16B CQE；两 opcode；控制面/数据面分离 | 单 PCIe cacheline 完成提交；热路径无控制信息混入 |
| 高性能 | bitmap gather；NIC SRAM Cuckoo hash；批量 doorbell；poll-mode CQE | 16-64× IOPS 降低；元数据查找 5-10ns；提交均摊 <0.1μs/cmd |
| 硬化 | ZNS SSD；SmartNIC offload；Generation counter；多路径 MTL | GC 无抖动；CPU 退出热路径；无锁 GC；故障自动切换 |

# 13  实施例（硬件配置参考）

| 组件 | 典型配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点 XPU | GPU/NPU，含 HBM | KVoF client，HBM 注册为 RDMA MR |
| SmartNIC | 企业级 SmartNIC，共享服务器 DRAM | L1 SRAM ~10MB；L2 使用服务器 DRAM |
| 存储服务器 DRAM | 服务器标准 DDR | 元数据 ~2.1GB + DRAM KVCache（余量） |
| SSD（ZNS） | 企业级 ZNS NVMe SSD | Zone Append；CPU 控制 Zone Reset |
| SSD（兼容） | 标准 NVMe SSD，16KB page | SSD DRAM：FTL ~4GB + 读 buffer |
| 下一代 SSD | Kioxia XL-Flash / Samsung Z-NAND | 读延迟 ~10μs；P99 < 30μs 目标 |
| 互联网络 | RoCE v2 / UB | 计算节点 ↔ 存储节点 |

元数据容量参考：256TB SSD，block=3.9MB，entry=32B → block 总数约 65.5M → 全量元数据约 2.1GB（服务器 DRAM 的极小比例）。