KVoF

KVCache over Fabric Protocol

Design Specification v0.1

LLM 推理场景下的 KVCache 原生存储协议

支持 Token 级访问、随路聚合、可硬化报文解析

传输层: RoCE / PCIe / 华为 UB 解耦设计

CONFIDENTIAL - DRAFT

2026.04

# 目录

# 1. 背景与设计动机

## 1.1 LLM 推理中的 KVCache 存储挑战

LLM 基于 Transformer 的自回归推理分为 prefill 和 decode 两个阶段。Prefill 阶段并行处理全部 prompt token，生成 KVCache（每层的 Key/Value 向量）；Decode 阶段每次生成一个 token，需要读取全部历史 KV 做注意力计算。随着上下文窗口从 4K 扩展到 128K 乃至 1M，KVCache 已成为推理系统的核心资源瓶颈。

以 Llama-70B (GQA, 8 KV heads) 为例，单个请求在 4096 上下文长度下的 KVCache 约 5GB (FP16)，128K 上下文则达 160GB。当前卄解式架构（如 Mooncake、DistServe）将 KVCache 分布在 GPU HBM、CPU DRAM、SSD 和远程节点上，形成多级存储层次。然而，当前缺乏针对 KVCache 访问模式专门设计的传输协议。

## 1.2 现有协议的不足

现有 KVCache 传输主要依赖通用的 RDMA 或 TCP/IP 语义：

- NVMe over Fabrics: 面向块设备设计，读写粒度为 4KB/512B sector，无法表达 token 级别的 KV 语义（如 layer_id, head_id, position）

- NCCL/gloo: 面向集合通信设计，不支持点对点 KV 查询，无法处理动态拓扑变化

- Mooncake Transfer Engine: 提供了 batch transfer API，但本质仍是内存区域拷贝语义，缺乏 KV 感知的聚合和调度能力

- 读放大问题: Decode 阶段每步只需部分 token 的 KV（稀疏注意力），但现有协议必须读取整块，导致大量无效数据传输

## 1.3 KVoF 的设计目标

KVoF (KVCache over Fabric) 是一个针对 LLM 推理场景设计的原生 KVCache 存储协议，核心设计目标包括：

- Token 级访问语义: 原生支持按 (request_id, layer, head, position_range) 读写 KV 向量

- 随路聚合 (In-path Aggregation): 在传输路径上聚合多个分散 token 的 KV 请求，减少读放大

- 可硬化报文: 固定字段、固定偏移的报文格式，支持 SmartNIC/DPU/FPGA 硬件解析和执行

- 传输层解耦: 协议层与传输层分离，统一支持 RoCE v2、PCIe (CXL)、华为 UB

- 兼容多粒度: Decode 阶段 token 级读 + Prefill 阶段 block 级写和读

# 2. 协议层次架构

## 2.1 总体分层

KVoF 采用四层架构，参考 NVMe-oF 的分层思想，但全面重新设计语义层：

| 层次 | 名称 | 职责 | NVMe-oF 对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | KV 语义层 | KV 命令集、地址模型、聚合逻辑 | NVMe Command Set |
| L2 | 报文层 | 固定格式报文编码解码、可硬化解析 | Capsule/SGL |
| L1 | 传输适配层 | 抽象不同传输层 (RoCE/PCIe/UB) | Transport Binding |
| L0 | 传输层 | RDMA, PCIe, UB 等物理/链路层 | RDMA / TCP / FC |

## 2.2 L3: KV 语义层

KV 语义层定义 KVCache 的地址模型和操作集：

### 2.2.1 KV 地址模型

KVoF 采用四元组地址：

KVAddr = (namespace_id, layer_id, head_id, token_range)

| 字段 | 宽度 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| namespace_id | 32 bit | 命名空间 | 对应 request_id 或 session_id, 隔离不同请求的 KV |
| layer_id | 16 bit | 层编号 | 0~num_layers-1, 支持 80+ 层 (Llama-70B) |
| head_id | 16 bit | KV 头编号 | 0~num_kv_heads-1, GQA 下通常 8 或 1 |
| token_start | 32 bit | 起始 token 位置 | 序列中的 token 偏移，从 0 开始 |
| token_count | 16 bit | token 数量 | 1 = 单 token 访问; 16/512 = block 级访问 |

地址计算: 每个 KV entry 的字节大小 = 2 × head_dim × dtype_size（K 和 V 各一个 head_dim 向量）。对于 Llama-70B (head_dim=128, FP16)，每个 token 每层每头的 KV entry = 2 × 128 × 2B = 512B。

### 2.2.2 KV 命令集

| 命令 | Opcode | 场景 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| KV_WRITE | 0x01 | Prefill 写入 | 将 KV data 写入指定 KVAddr; 支持 block 粒度批量写 |
| KV_READ | 0x02 | Decode 读取 | 读取指定 KVAddr 的 KV data; 支持 token 级和 block 级 |
| KV_SCATTER_READ | 0x03 | Decode 稀疏读 | 指定 token bitmap, 只读取有效位置的 KV; 消除读放大 |
| KV_PREFETCH | 0x04 | 预取提示 | 提示存储端预取指定 KV 到高速层级 (SSD→DRAM→HBM) |
| KV_EVICT | 0x05 | 淘汰提示 | 提示存储端将指定 KV 降级到低速层级 (HBM→DRAM→SSD) |
| KV_DELETE | 0x06 | 释放 KV | 释放指定 namespace 或 layer 的全部 KV; 请求完成时调用 |
| KV_AGGREGATE_READ | 0x07 | 聚合读 | 多个分散 token 的 KV 在存储端/网卡聚合后返回; 核心命令 |

## 2.3 L2: 报文层 (Capsule)

KVoF 报文采用固定头 + 可变 Scatter-Gather List (SGL) + 可选 Inline Data 的结构，专为硬件解析优化：

### 2.3.1 报文头格式 (KVoF Command Capsule)

总长度: 64 字节 (固定)，对齐 PCIe/CXL cache line，硬件可单次 DMA 读取：

| 字段 | 偏移 | 宽度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| magic | 0x00 | 2B | 0x4B56 ('KV'), 协议标识 |
| version | 0x02 | 1B | 协议版本, 当前 0x01 |
| opcode | 0x03 | 1B | KV_WRITE/READ/SCATTER_READ/AGGREGATE_READ 等 |
| flags | 0x04 | 2B | inline_data ¦ completion_interrupt ¦ priority[2:0] |
| cmd_id | 0x06 | 2B | 命令 ID, 用于匹配完成响应 |
| namespace_id | 0x08 | 4B | 请求/会话标识 |
| layer_id | 0x0C | 2B | 层编号 |
| head_id | 0x0E | 2B | KV 头编号 |
| token_start | 0x10 | 4B | 起始 token 位置 |
| token_count | 0x14 | 2B | token 数量 |
| kv_dtype | 0x16 | 1B | 0=FP16, 1=BF16, 2=FP8, 3=INT8, 4=INT4 |
| head_dim | 0x17 | 1B | head_dim/8 (压缩表示, 128→16) |
| bitmap_offset | 0x18 | 4B | Scatter-Read 位图的 SGL 偏移 |
| bitmap_length | 0x1C | 2B | 位图长度 (bytes) |
| sgl_count | 0x1E | 2B | SGL 条目数 |
| sgl_offset | 0x20 | 4B | SGL 列表起始偏移 |
| data_offset | 0x24 | 4B | Inline data 偏移 (0 表示无 inline data) |
| data_length | 0x28 | 4B | Inline data 总长度 (bytes) |
| timestamp | 0x2C | 8B | 请求时间戳 (ns) |
| aggregation_key | 0x34 | 4B | 聚合键, 相同 key 的请求可被合并 |
| reserved | 0x38 | 8B | 保留字段, 必须置 0 |

设计要点: 所有字段固定偏移、固定宽度，硬件可直接用 wire-speed 解析而无需录实版本 TLV。报文头 64B 对齐 PCIe cache line，DPU/SmartNIC 可单次 DMA 读取全部控制信息。

### 2.3.2 完成响应 (Completion Capsule)

完成响应同样 64B 固定长度，包含 cmd_id、status、actual_token_count (实际返回的 token 数)、latency_ns (存储端处理延迟) 等字段。详细字段定义见附录 A。

## 2.4 L1: 传输适配层

L1 层抽象不同传输介质，提供统一的接口给上层：

| 传输层 | 带宽 | 延迟 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| RoCE v2 | 100-400 Gbps/NIC | ~1-5 µs | 跨节点 KV 传输 (P/D 分离) |
| PCIe / CXL | 32-64 GB/s (Gen5) | ~100-500 ns | 节点内 GPU↔CPU, CXL 扩展内存 |
| 华为 UB | 400 Gbps+ | ~1 µs | 昇腾 AI 集群节点间 |

L1 层提供以下抽象接口：

- send_capsule(target_addr, capsule) — 发送命令报文

- recv_completion(cmd_id) -> completion — 接收完成响应

- rdma_read(target_addr, local_buf, size) — 单边 RDMA 读 (用于大块 KV 数据)

- rdma_write(target_addr, local_buf, size) — 单边 RDMA 写

每种传输层实现上述接口的 Binding Spec，如 RoCE Binding 基于 RDMA Send/Recv + RDMA Read/Write，PCIe Binding 基于 MMIO + DMA，UB Binding 基于 UB 原语。

# 3. 关键技术设计

## 3.1 随路 Token 聚合 (In-path Token Aggregation)

### 3.1.1 问题: Decode 阶段的读放大

Decode 阶段，每次生成一个 token 时，注意力机制需要读取全部历史 K/V。但在多级存储下，这些 token 的 KV 分散在不同层级 (GPU/DRAM/SSD/远程)。传统做法是为每个 token 单独发起读请求，产生大量小 IO：

- 每个 token 的 KV 只有 512B (Llama-70B/FP16)，远小于 RDMA 最优传输粒度 (4KB+)

- 数千个小请求压弯网络和存储控制器

- 每个请求都有固定的协议开销（报文头、完成响应、中断），小 IO 的协议开销占比极高

### 3.1.2 解决方案: 聚合读命令

KV_AGGREGATE_READ 命令允许在一个报文中指定多个不连续的 token 位置，存储端/网卡将它们聚合成一个连续的数据块返回：

- 请求端: 生成 token bitmap (哪些 token 的 KV 需要读取)，编码到报文的 bitmap_offset 字段

- 存储端/网卡: 解析 bitmap，只读取标记为 1 的 token 的 KV，按顺序聚合到连续 buffer

- 返回: 聚合后的数据通过一次 RDMA Write 写回请求端

收益: 将 N 个小 IO 合并为 1 个大 IO。例如 4096 个 token 中只有 512 个有效 (12.5%)，传统方式需 512 个请求，聚合后只需 1 个。有效读取量从 4096×512B=2MB 降低到 512×512B=256KB，读放大 8x。

### 3.1.3 硬件聚合实现

聚合逻辑可在三个位置实现：

- 方案 A - 存储端软件: CPU 解析 bitmap + gather + RDMA Write。灵活但增加 CPU 开销。

- 方案 B - SmartNIC/DPU: 网卡上的硬件引擎解析 bitmap，从本地 DRAM gather 后直接发送。零 CPU 开销。

- 方案 C - FPGA/ASIC: 专用硬件流水线，wire-speed 聚合。最低延迟。

报文设计确保三种方案均可实现: 固定偏移的 bitmap_offset 和 bitmap_length 使硬件可直接定位位图数据，无需复杂解析。

## 3.2 可硬化报文设计

### 3.2.1 设计原则

为使 KVoF 报文可被硬件 (SmartNIC/DPU/FPGA) 直接解析和执行，采用以下设计约束：

- 固定字段偏移: 每个字段在报文中的位置固定，硬件可直接用偏移量读取，无需状态机解析

- Cache line 对齐: 报文头 64B 对齐 PCIe cache line，单次 DMA 读取全部控制信息

- 无变长编码: 所有数值字段使用固定宽度整数，无 varint、无 TLV、无字符串

- 小端序: 所有多字节字段采用小端序 (little-endian)，与 x86/ARM 原生一致

- Opcode 编程模型: 每个 opcode 映射一个固定的执行流程，硬件可直接查表分发

### 3.2.2 硬件执行流程示例

以 SmartNIC 收到 KV_AGGREGATE_READ 报文为例：

- Step 1: 从网络接收 64B 报文头，解析偏移 0x03 获取 opcode = 0x07

- Step 2: 解析偏移 0x18/0x1C 获取 bitmap 位置和长度，DMA 读取 bitmap 数据

- Step 3: 解析 namespace_id + layer_id + head_id 定位 KV 存储区域基址

- Step 4: 遍历 bitmap，对每个为 1 的位，计算 KV 地址 = base + token_pos × kv_entry_size

- Step 5: 发起 scatter-gather DMA 从本地 DRAM 读取所有有效 KV 到连续 buffer

- Step 6: 通过 RDMA Write 将聚合后的数据写入请求端指定的 GPU 内存地址

- Step 7: 发送 64B Completion Capsule 通知请求端完成

整个流程无需存储端 CPU 参与，全部由网卡硬件完成。

## 3.3 多粒度兼容设计

KVoF 通过统一的地址模型同时支持 token 级和 block 级操作：

| 场景 | 命令 | token_count | 典型值 | IO 大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prefill 写 | KV_WRITE | 16~512 | 256 tokens | 128KB/层/头 |
| Prefill 读 (prefix) | KV_READ | 16~512 | 512 tokens | 256KB/层/头 |
| Decode 稀疏读 | KV_SCATTER_READ | bitmap | 有效 512/4096 | 256KB (聚合后) |
| Decode 聚合读 | KV_AGGR_READ | bitmap | 多层聚合 | 1 个 IO/层 |

# 4. 交互流程设计

## 4.1 Prefill 阶段: 写入流程

以一个 4096 token 的 prefill 请求为例，假设 block_size=256 token:

- 1. 分块: 4096 token 分为 16 个 block (256 token/block)

- 2. 逐层流式写入: 每层 prefill 完成后，立即发送 KV_WRITE 将该层的 KV 写入 Mooncake Store

- 3. 报文组装: 每个 KV_WRITE 报文包含 1 个 block (256 token) 的 KV data = 256×512B = 128KB/层/头

- 4. 传输层: RoCE 下使用 RDMA Write with Immediate 传输 KV data + 告知存储端

- 5. 完成确认: 存储端返回 Completion Capsule 确认写入成功

## 4.2 Decode 阶段: Token 级聚合读流程

假设 decode 第 N 步，上下文长度 4096，其中 3000 个 token 的 KV 在远程 DRAM:

- 1. 重要性评估: GPU 端根据上一步的注意力权重评估每个 token 的重要性

- 2. Bitmap 生成: 生成 3000 bit 的 bitmap，标记需要从远程读取的 token (假设 800 个有效)

- 3. 报文发送: 为每个 layer 发送一个 KV_AGGREGATE_READ 报文 (含 bitmap)

- 4. 存储端聚合: SmartNIC/DPU 解析 bitmap，从 DRAM 中 gather 800 个 token 的 KV = 400KB

- 5. RDMA Write: 聚合后的 400KB 数据通过一次 RDMA Write 写入 GPU staging buffer

- 6. 完成通知: Completion Capsule 携带 actual_token_count=800，GPU 端可立即开始注意力计算

效果: 相比读取全部 3000 个 token 的 KV (1.5MB)，聚合读只传输 400KB，带宽节省 73%。每层只需 1 个 IO 而非 800 个。

## 4.3 淘汰与预取流程

KVoF 原生支持跨层级数据迁移，与计算重叠执行：

- KV_PREFETCH: 在 decode step N 计算时，同时发送 KV_PREFETCH 预取 step N+1 预测所需的 token KV，从 SSD → DRAM 或 DRAM → GPU staging

- KV_EVICT: decode step N 完成后，将本步注意力权重最低的 token 的 KV 标记为可淘汰，存储端异步执行降级

预取和淘汰命令为异步提示 (hint)，存储端可根据负载决定是否/何时执行。

# 5. 传输层 Binding 规范

## 5.1 RoCE v2 Binding

RoCE v2 是跨节点 KVCache 传输的主要载体：

- 命令通道: 使用 RDMA Send/Recv 传输 Command Capsule 和 Completion Capsule

- 数据通道: KV data 使用 RDMA Read (存储端主动拉取) 或 RDMA Write (存储端主动推送)

- 聚合读: 存储端 SmartNIC 解析 Command Capsule 后，直接发起 RDMA Write 将聚合数据写入请求端 GPU 内存

- 多网卡: 报文层的 cmd_id 确保跨网卡的命令-响应匹配，兼容 Mooncake 的拓扑感知路径选择

## 5.2 PCIe / CXL Binding

节点内 GPU 与 CPU DRAM / CXL 扩展内存之间的 KV 传输：

- 命令通道: 通过 PCIe BAR 空间中的 Submission Queue (SQ) 和 Completion Queue (CQ) 传输报文，类似 NVMe 的 SQ/CQ 机制

- 数据通道: 通过 DMA 传输 KV data，支持 GPUDirect (GPU 内存直接 DMA)

- CXL 优化: CXL.mem 提供 load/store 语义，对于小粒度 token KV 访问可直接用 CPU/GPU load，无需 DMA 开销

## 5.3 华为 UB Binding

华为昇腾 AI 集群使用 UB (Unified Bus) 作为节点间互联：

- 命令/数据通道: 映射到 UB 的 send/recv 和 RDMA 语义

- 优势: UB 支持细粒度传输和硬件聚合，与 KVoF 的聚合读语义天然匹配

- 适配方式: L1 层实现 UBTransportAdapter，封装 UB 原语为 KVoF 的 send_capsule/recv_completion 接口

# 6. 安全、错误处理与扩展性

## 6.1 Namespace 隔离

每个推理请求使用独立的 namespace_id，存储端通过 namespace 隔离不同请求的 KVCache，防止跨请求数据泄露。共享前缀缓存通过显式的 namespace 别名机制实现。

## 6.2 错误处理

- 传输层故障: L1 层检测连接失败，自动重试或切换替代路径 (兼容 Mooncake 多路径)

- KV 不存在: 存储端返回 status=KV_NOT_FOUND，请求端触发 recompute 或从下一层级加载

- 部分聚合: bitmap 中部分 token 的 KV 已被淘汰，存储端返回实际聚合的 token 数 (actual_token_count < requested)，请求端对缺失 token 使用近似注意力或 recompute

## 6.3 扩展性

- 新数据类型: kv_dtype 字段支持未来增加新的量化格式 (FP4, NF4 等)

- 多模态: namespace 可扩展为存储视觉/音频的中间表示，支持 EPD (Encode-Prefill-Decode) 架构

- 自定义聚合: aggregation_key 字段预留了自定义聚合逻辑的扩展点，如按层聚合、按请求聚合

- Vendor Extension: reserved 字段可用于参卷商自定义扩展，如华为 UB 专有的聚合加速指示

# 7. 与 NVMe over Fabrics 对比

| 维度 | NVMe-oF | KVoF |
| --- | --- | --- |
| 设计目标 | 块存储访问 | KVCache token/block 访问 |
| 地址模型 | LBA (namespace, LBA, count) | KVAddr (ns, layer, head, token_range) |
| 最小 IO | 512B sector | 512B (1 token KV) |
| 聚合能力 | 无原生聚合 | KV_AGGREGATE_READ + bitmap |
| 读放大控制 | 无 | bitmap 精确控制有效读取 |
| 报文大小 | 64B (Command), 16B (Completion) | 64B (Command), 64B (Completion) |
| 硬件支持 | NVMe SSD 控制器 | SmartNIC/DPU/FPGA |
| 传输层 | RDMA, TCP, FC | RoCE, PCIe/CXL, 华为 UB |
| 多级存储 | 无原生支持 | PREFETCH/EVICT 原生命令 |
| 序列化 | SGL / PRP | SGL + Bitmap |

# 8. 总结与展望

KVoF 协议为 LLM 推理场景中的 KVCache 存储访问提供了一套原生的、可硬化的协议标准。其核心创新包括：

- 语义原生: 专为 KVCache 访问模式设计的地址模型和命令集，而非复用块存储或集合通信语义

- 聚合消除读放大: bitmap 驱动的 AGGREGATE_READ 将 N 个小 IO 合并为 1 个大 IO，根本性解决 decode 阶段的读放大问题

- 硬件友好: 64B 固定偏移报文头，SmartNIC/DPU/FPGA 可直接线速解析执行，无需存储端 CPU 参与

- 传输解耦: 支持 RoCE、PCIe/CXL、华为 UB 等多种传输层，适应不同硬件平台

- 多粒度统一: 同一地址模型和命令集支持 token 级和 block 级操作，兼容 prefill 和 decode 两个阶段

下一步工作:

- 完成 RoCE Binding 的参考实现 (C++ / DPDK)，并集成到 vLLM/SGLang

- 在 FPGA 上实现 KV_AGGREGATE_READ 的硬件聚合引擎原型

- 与 Mooncake Store 集成，替换其底层 batch transfer API

- 性能评估: 在 Llama-70B + 128K 上下文下测量 TTFT 和 TBT 的改善