KVoF

KVCache over Fabric Protocol

Design Specification v0.2

LLM 推理场景下的 KVCache 原生存储协议

NPU/GPU 发起访存 | SSD 端硬化执行 | Token 级聚合读 | 可硬化报文

传输层: RoCE / PCIe / 华为 UB 解耦设计

CONFIDENTIAL - DRAFT

2026.04 v0.2

# 目录

# 1. 背景与设计动机

## 1.1 问题背景

LLM 自回归推理分为 Prefill（计算密集、批量写 KVCache）和 Decode（内存带宽密集、每步读取全部 KVCache）两个阶段。随着模型规模和上下文窗口的扩展，KVCache 已成为推理系统的核心资源瓶颈，被分布在 GPU HBM、CPU DRAM、SSD 和远程节点上形成多级存储层次。然而，当前缺乏专为 KVCache 访问模式设计的原生传输协议。

## 1.2 设计原则

本协议遵循以下核心设计原则：

原则 1: NPU/GPU 为访存发起方 (Initiator)

KV 访存请求始终由 NPU/GPU 端（或其 Host CPU 代理）发起。NPU/GPU 是注意力计算的执行者，知道哪些 token 的 KV 需要读取、何时读取、写入哪个层的 KV。存储端是被动的 Target，负责执行命令并返回数据。这与 NVMe 的 Host/Controller 模型一致。

原则 2: 硬化处理部署在 SSD 控制器端

KVoF 的报文解析、bitmap 处理、KV gather/scatter 等操作部署在 SSD 控制器（或其配套的 SmartNIC/DPU）上硬件化执行。SSD 控制器具备报文解析引擎、DMA 引擎和内部 SRAM，可在线速处理 KVoF 命令而无需 Host CPU 参与。这与 NVMe SSD 控制器处理 NVMe 命令的模式类似。

原则 3: 报文可硬化解析

所有字段固定偏移、固定宽度，无变长编码，无 TLV，无字符串。硬件可用纽羞组合逻辑直接提取字段，无需状态机解析。

原则 4: Token 级访问语义

原生支持按 (namespace, layer, head, token_position) 读写 KV，而非复用块存储的 LBA 或集合通信的内存拷贝语义。

原则 5: 随路聚合消除读放大

通过 bitmap 指定块内有效 token，存储端只读取并聚合有效数据返回，消除无效 token 的读放大。

原则 6: 传输层解耦

协议层与传输层分离，统一支持 RoCE v2、PCIe (CXL)、华为 UB 等多种传输介质。

# 2. Token KV 存储大小分析

报文格式和聚合策略的设计必须基于主流模型的 token KV 存储大小。每个 token 的 KV entry 大小 = 2 × head_dim × dtype_size（K 和 V 各一个 head_dim 向量）。

表 1: 主流模型每个 token 的 KV entry 大小 (单层单头)

| 模型 | head_dim | kv_heads | FP16 | FP8 | INT8 | INT4 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llama-3-70B | 128 | 8 | 512 B | 256 B | 256 B | 128 B | 80 |
| Llama-3-8B | 128 | 8 | 512 B | 256 B | 256 B | 128 B | 32 |
| Qwen-2.5-72B | 128 | 8 | 512 B | 256 B | 256 B | 128 B | 80 |
| DeepSeek-V3 | 128 | 1 (MLA) | 256 B | 128 B | 128 B | 64 B | 61 |
| Mistral-7B | 128 | 8 | 512 B | 256 B | 256 B | 128 B | 32 |

关键结论: 主流模型的单 token KV entry 为 256B~512B (FP16/FP8)。这意味着：

- Block 粒度 (16 token): 16 × 512B = 8KB/层/头，接近 SSD 最小高效 IO 单元

- Block 粒度 (256 token): 256 × 512B = 128KB/层/头，接近 RDMA 最优传输单元

- 单 token IO: 512B 远小于网络 MTU (4KB+)，协议开销占比极高，必须聚合

这直接驱动了 KVoF 的块内 bitmap 聚合设计: 以 block 为寻址单元，以 bitmap 标记块内有效 token，聚合返回。

# 3. 报文格式设计

## 3.1 Command Capsule: 32B 固定报文头

经过分析，KVoF 采用 32 字节固定报文头（而非 v0.1 的 64B）。详细字段定义如下：

表 2: KVoF Command Capsule 报文头 (32 字节)

| Byte | 字段 | 偏移 | 宽度 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | magic | 0x00 | 2B | 固定值 0x4B56 ('KV')。硬件用此字段做报文快速识别，区分 KVoF 报文与其他流量。 |
| 2 | opcode | 0x02 | 1B | 命令操作码。定义 8 种操作: 0x01=WRITE, 0x02=READ, 0x03=SCATTER_READ, 0x04=AGGR_READ, 0x05=PREFETCH, 0x06=EVICT, 0x07=DELETE。硬件直接查表分发到对应执行流水线。 |
| 3 | flags | 0x03 | 1B | bit[0]: inline_data (报文后跟随内联数据); bit[1]: completion_irq (要求中断通知); bit[3:2]: priority (0=low, 3=urgent)。硬件可按 priority 优先处理高优先级命令。 |
| 4-5 | cmd_id | 0x04 | 2B | 命令标识符。用于匹配 Completion 响应。Initiator (GPU 端) 分配，在单个连接内唯一。65536 个并发命令对推理场景充足。 |
| 6-7 | nsid | 0x06 | 2B | 命名空间 ID (16 bit)。标识一个独立的 KVCache 实例，通常对应一个推理请求或会话。详见 3.3 节分析。 |
| 8 | layer_id | 0x08 | 1B | 层编号 (0~255)。当前最大模型 126 层 (DeepSeek-V3)，1 字节充足。 |
| 9 | head_id | 0x09 | 1B | KV 头编号 (0~255)。GQA 模型通常 1~8 个 KV 头，1 字节充足。 |
| 10-11 | kv_meta | 0x0A | 2B | bit[3:0]: kv_dtype (0=FP16,1=BF16,2=FP8,3=INT8,4=INT4); bit[11:4]: head_dim/4 (压缩表示，128→32); bit[15:12]: reserved。硬件用 dtype+head_dim 计算 kv_entry_size。 |
| 12-14 | block_addr | 0x0C | 3B | 块起始地址 (24 bit)。以 block 为单位寻址，block_size 由配置确定 (16/32/64/128/256 token)。支持 16M 个 block，对于 256 token/block，覆盖 4G token。 |
| 15 | block_count | 0x0F | 1B | 块数量 (1~255)。WRITE/READ 时指定连续块数; SCATTER/AGGR_READ 时通常为 1 (单块 + bitmap)。 |
| 16-19 | bitmap_desc | 0x10 | 4B | bitmap 描述符。bit[15:0]: bitmap_offset (相对报文尾的偏移，字节); bit[23:16]: bitmap_length (字节数，最大 256 字节 = 2048 bit = 覆盖 2048 token/block); bit[31:24]: reserved。全 0 表示无 bitmap (读取整块)。 |
| 20-23 | data_desc | 0x14 | 4B | 数据描述符。bit[15:0]: data_offset (内联数据偏移); bit[31:16]: data_length (内联数据长度，字节)。用于 KV_WRITE 携带小量 KV 数据。大块数据通过 SGL 或 RDMA Read 传输。 |
| 24-27 | sgl_addr_low | 0x18 | 4B | SGL 地址低 32 位。指向 Initiator 内存中的 SGL 列表，每个 SGL entry 描述一个数据 segment。对于 READ 类命令，SGL 指向 GPU 接收 buffer。 |
| 28-31 | sgl_addr_high | 0x1C | 4B | SGL 地址高 32 位。与 sgl_addr_low 组成 64 位虚拟地址，支持 GPU HBM 地址空间。bit[63:48] 可编码 SGL entry 数量。 |

## 3.2 Completion Capsule: 16B 固定响应报文

表 3: KVoF Completion Capsule (16 字节)

| Byte | 字段 | 偏移 | 宽度 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | cmd_id | 0x00 | 2B | 对应的命令 ID，与 Command Capsule 的 cmd_id 匹配 |
| 2 | status | 0x02 | 1B | 0x00=SUCCESS, 0x01=NOT_FOUND, 0x02=PARTIAL, 0x03=BUSY, 0xFF=ERROR |
| 3 | actual_blocks | 0x03 | 1B | 实际处理的块数 (可能 < 请求的 block_count) |
| 4-5 | actual_tokens | 0x04 | 2B | 聚合读时实际返回的有效 token 数 (bitmap 中部分 token 可能已被淘汰) |
| 6-9 | latency_ns | 0x06 | 4B | Target 端处理延迟 (ns)，用于 Initiator 的性能监控和调度决策 |
| 10-13 | data_length | 0x0A | 4B | 实际返回的数据总长度 (bytes)，Initiator 用此确定接收 buffer 中的有效范围 |
| 14-15 | reserved | 0x0E | 2B | 保留，置 0 |

## 3.3 nsid 16 bit 可行性分析

结论: 16 bit nsid (65536 个命名空间) 充足且更优。理由如下：

- 单节点并发请求数: 单个 GPU 节点的 decode 并发请求数受 VRAM 约束，Llama-70B 在 8×A100 上最多约 200-500 个并发请求。即使算上多节点共享一个 SSD 存储池，16 bit 可支持 65536 个并发命名空间，远超实际需求。

- 节省报文空间: 16 bit vs 32 bit 节省 2 字节，用于其他关键字段 (如 kv_meta)，使 32B 报文头成为可能。

- 复用机制: 前缀缓存共享可通过 nsid 别名 (alias) 实现——多个 nsid 指向同一物理 KV 区域，无需占用额外 nsid。

- 对比 NVMe: NVMe 使用 32 bit NSID，但那是因为 NVMe 设备可能有数千个持久化分区。KVCache 的 namespace 是请求级短生命周期对象，同时存活数远小于 65536。

如果未来确实需要更大的 namespace 空间，可利用 sgl_addr_high 的高 16 bit 扩展为 32 bit nsid，保持前向兼容。

## 3.4 32B vs 64B 报文长度分析

结论: 32B 报文头优于 64B。详细分析：

表 4: 32B vs 64B 报文头对比

| 维度 | 32B 报文头 | 64B 报文头 |
| --- | --- | --- |
| 硬件解析 | 1次 32B DMA 读取即可 | 1次 64B DMA 或 2次 32B |
| PCIe 对齐 | 对齐 32B (PCIe Gen5 flit) | 对齐 64B cache line |
| NVMe 兼容性 | = NVMe SQE 大小 (64B), 可复用 SQ/CQ 硬件 | 也 = 64B，同样兼容 |
| 协议开销占比 | 聚合读 512 token: 32B/(512×512B)=0.012% | 聚合读 512 token: 64B/256KB=0.024% |
| 小 IO 场景 | 单 token 读: 32B/512B=6.25% | 单 token 读: 64B/512B=12.5% |
| SSD 队列深度 | 32B×1024 entries = 32KB SQ 内存 | 64B×1024 entries = 64KB SQ 内存 |
| 字段充足性 | 紧凑但充足 (无 reserved) | 宽裕，有 8-16B reserved |
| 可硬化复杂度 | 更少的寄存器和比较器 | 稍多硬件资源 |

决策理由: 32B 在小 IO 场景下协议开销减半，SSD 控制器的 SQ 内存占用减半，硬件解析更快。虽然字段更紧凑，但通过 layer_id/head_id 压缩到 1B、nsid 压缩到 2B、使用块寻址代替 token 寻址等设计，32B 完全能容纳所有必要字段。

注: NVMe 的 SQE 同样是 64B，但其中包含 PRP/SGL (32B)。KVoF 将 SGL 地址嵌入报文头，而非额外带外 (out-of-band) 传输，因此 32B 已等效于 NVMe 的 64B SQE。在 PCIe binding 下，可将两个 32B KVoF SQE 打包在一个 64B cache line 中传输，进一步提升效率。

# 4. Bitmap 聚合读设计

## 4.1 块内 Token Bitmap 机制

核心思想: 以 block 为寻址单元 (粗粒度)，以 bitmap 标记块内有效 token (细粒度)，存储端只读取并聚合有效 token 的 KV 返回。

工作流程：

- GPU 端确定需要读取的 token 范围: 例如 token 0~255 中只有 token 3,7,15,42,100,200 有效

- 将 token 范围映射到 block: token 0~255 属于 block 0 (假设 block_size=256)

- 生成 bitmap: 256 bit (32 字节) 的位图，其中 bit 3,7,15,42,100,200 置 1，其余置 0

- 组装报文: Command Capsule 中 block_addr=0, block_count=1, bitmap_desc 指向 32B 的 bitmap 数据

- SSD 控制器解析: 解析 opcode=AGGR_READ，读取 bitmap，遍历有效位，计算每个有效 token 的 KV 地址

- Gather + 返回: SSD 从闪存/DRAM 中 gather 6 个 token 的 KV (6×512B=3KB)，聚合到连续 buffer，通过 DMA/RDMA 写入 GPU 内存

## 4.2 Bitmap 大小与 Block Size 的关系

表 5: 不同 block_size 下的 bitmap 大小和 IO 特性

| block_size | bitmap | block KV (FP16,单层头) | 报文总开销 (32B+bitmap) | 开销占比 (vs block KV) | SSD寻址 空间 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 token | 2B | 8 KB | 34B | 0.42% | 128M token | SSD 小块 |
| 32 token | 4B | 16 KB | 36B | 0.22% | 256M token | DRAM 小块 |
| 64 token | 8B | 32 KB | 40B | 0.12% | 512M token | 通用 |
| 128 token | 16B | 64 KB | 48B | 0.07% | 1G token | RDMA 优化 |
| 256 token | 32B | 128 KB | 64B | 0.05% | 2G token | Prefill 写入 |
| 512 token | 64B | 256 KB | 96B | 0.04% | 4G token | 长上下文 |

推荐配置: SSD 存储场景推荐 block_size=64~128 token，bitmap = 8~16B，与 32B 报文头一起总开销 40~48B，相对于 block KV 数据 (32~64KB) 的开销占比 <0.15%。

## 4.3 聚合读收益分析

假设 Llama-70B, FP16, 4096 token 上下文, block_size=128 token, 稀疏注意力有效率 25%:

- 不用聚合: 读 4096 个 token 的 KV = 4096 × 512B = 2MB/层/头

- 使用聚合: 只读 1024 个有效 token 的 KV = 1024 × 512B = 512KB/层/头

- 带宽节省: 75% (2MB → 512KB)

- IO 数量: 从 4096 个单 token IO 降为 32 个 block IO (4096/128)，每个带 bitmap

- bitmap 总开销: 32 blocks × 16B/bitmap = 512B，相对于 512KB 有效数据可忽略不计

# 5. SCATTER_READ 与 AGGREGATE_READ 的区别

这两个命令都用于 Decode 阶段读取部分 token 的 KV，但数据处理位置和返回格式完全不同：

表 6: SCATTER_READ vs AGGREGATE_READ 对比

| 维度 | KV_SCATTER_READ (0x03) | KV_AGGREGATE_READ (0x04) |
| --- | --- | --- |
| 语义 | 散读: 存储端读取整块，分散写入多个 GPU buffer | 聚合读: 存储端聚合有效 token，连续写入单个 GPU buffer |
| bitmap 用途 | 指定哪些 token 有效，但数据仍按原位置写入 (带空洞) | 指定哪些 token 有效，数据聚合后紧凑连续写入 (无空洞) |
| GPU buffer 布局 | 与完整序列一致，无效 token 位置留空。GPU 注意力 kernel 可用标准偏移访问 | 紧凑排列，无空洞。GPU kernel 需知道第 i 个有效 token 对应原序列的哪个位置 |
| 传输量 | = 整块大小 (block_count × block_KV_size)，包含无效 token | = 有效 token 数 × kv_entry_size，无浪费 |
| 存储端复杂度 | 低: 只需连续读 + 多 SGL 写 | 高: 需 gather 离散 token + 聚合到连续 buffer |
| GPU kernel 复杂度 | 低: 标准偏移访问，只需跳过无效位置 | 中: 需要 index 映射表知道每个紧凑位置对应的原始 position |
| 带宽效率 | 低: 传输了无效 token 的数据 | 高: 只传输有效数据，零浪费 |
| 典型用途 | 稀疏率低 (>50% 有效) 的场景，或需保持原位置布局 | 稀疏率高 (<50% 有效) 的场景，带宽敏感 |
| 硬件实现 | DMA scatter-write (已有硬件支持) | DMA gather-read + 聚合 buffer (需新硬件逻辑) |

选择策略:

- 稀疏率 > 50% (多数 token 无效): 用 AGGREGATE_READ，带宽节省显著

- 稀疏率 < 50% (多数 token 有效): 用 SCATTER_READ 或普通 READ，避免聚合开销

- Prefill 阶段: 整块读写，用 READ/WRITE，无需 bitmap

实践中，Decode 阶段的有效 token 比例通常在 10%~40% (H2O/StreamingLLM 等研究显示)，因此 AGGREGATE_READ 是主要使用的命令。

# 6. 交互流程设计

## 6.1 Prefill 写入流程

场景: GPU 完成一层 prefill，将 256 token 的 KV 写入 SSD存储。

- GPU Host 组装 KV_WRITE Capsule: opcode=0x01, block_addr=target_block, block_count=1, bitmap_desc=0 (无 bitmap，整块写), data_desc 指向 KV 数据 (128KB)

- 通过 PCIe 将 Capsule 写入 SSD SQ: 32B Capsule 写入 SSD Submission Queue 的下一个 slot

- SSD 控制器解析: 读取 32B Capsule，提取 opcode、block_addr、data_desc，计算写入位置

- SSD DMA 拉取 KV 数据: 通过 SGL 地址从 GPU/Host 内存 DMA 读取 128KB KV data

- SSD 写入闪存: 将 KV data 写入 NAND/DRAM cache

- SSD 发送 Completion: 16B Completion Capsule 写入 CQ，status=SUCCESS

## 6.2 Decode 聚合读流程

场景: Decode step N，GPU 需要 block 5 中 128 个 token 里的 32 个有效 token 的 KV (25% 有效率)。

- GPU 端生成 bitmap: 128 bit = 16B 的位图，标记 32 个有效 token 的位置

- 组装 KV_AGGR_READ Capsule: opcode=0x04, block_addr=5, block_count=1, bitmap_desc=(指向 16B bitmap)

- SSD 控制器解析: 读取 32B Capsule + 16B bitmap = 48B 总控制开销

- SSD Gather: 遍历 bitmap 32 个有效位，从 DRAM/闪存中读取对应 KV = 32×512B = 16KB

- 聚合并返回: 16KB 数据聚合到连续 buffer，DMA 写入 GPU 内存 (SGL 指向的地址)

- Completion: 16B Completion，actual_tokens=32, data_length=16384

效果: 传输量从整块 64KB 降为 16KB，节省 75% 带宽。1 个 IO 完成，而非 32 个单 token IO。

# 7. 传输层 Binding

## 7.1 PCIe Binding (节点内 GPU↔SSD)

最常见场景: GPU Host 通过 PCIe 访问本地 KVCache SSD。

- SQ/CQ 机制: 复用 NVMe 的 SQ/CQ 硬件，但 SQE 格式为 32B KVoF Capsule (或用 64B NVMe SQE 封装 KVoF)

- 数据传输: SSD 控制器通过 PCIe DMA 读写 GPU/Host 内存

- GPUDirect Storage: 支持 SSD DMA 直接读写 GPU HBM，无需 CPU bounce buffer

## 7.2 RoCE v2 Binding (跨节点)

P/D 分离场景: Decode 节点 GPU 访问远程节点的 KVCache SSD。

- 命令通道: RDMA Send/Recv 传输 32B Command + 16B Completion

- 数据通道: 远程 SSD 端 SmartNIC 完成聚合后 RDMA Write 到 GPU 内存

- bitmap 传输: 嵌入 Command 或作为第一个 RDMA Send 的 payload

## 7.3 华为 UB Binding

- 映射方式: KVoF Capsule 封装为 UB message，调用 UB send/recv 原语

- UB 聚合加速: UB 硬件原生支持细粒度 gather/scatter，可将 AGGREGATE_READ 的 gather 逻辑卸载到 UB 硬件

# 8. 总结

本文档完成了 KVoF v0.2 协议的核心设计，主要贡献总结：

- 6 条设计原则: NPU/GPU 发起 + SSD 硬化执行 + 报文可硬化 + Token 语义 + 聚合消放大 + 传输解耦

- 32B 报文头设计: 字段级详细定义，对比分析确认 32B 优于 64B (PCIe flit 对齐、小 IO 开销减半)

- 16B Completion: 包含 actual_tokens、latency_ns 等 KV 原生字段

- nsid 16 bit: 经分析充足且更优，节省报文空间，预留扩展路径

- Bitmap 聚合读: 基于主流 token KV 大小 (256~512B) 分析，块寻址 + 块内 bitmap 的设计可节省 50~90% 带宽

- SCATTER vs AGGREGATE: 明确两者的语义差异——SCATTER 保持原位置布局但传输无效数据，AGGREGATE 聚合并紧凑返回但需索引映射

- 完整交互流程: Prefill 写入 / Decode 聚合读 两个典型场景的端到端流程